MIEJCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„ZADĄBROWA, HAWRYŁY” W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

GMINA NISKO

PROGNOZA

### ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opracowanie:

Anna Matyka

Nisko, grudzień 2010 r.

Spis treści:

1. Podstawa prawna, informacje dotyczące zakresu prognozy i metod zastosowanych przy jej sporządzaniu	3

2. Informacje dotyczące projektowanego dokumentu i powiązań z innymi opracowaniami	4

2.1. Zawartość i cele dokumentu	4

2.2. Powiązania z innymi dokumentami	5

2.3. Analiza zgodności ustaleń projektu planu z uwarunkowaniami i kierunkami określonymi w Studium	9

3. Problematyka planu, analiza i ocena aktualnego stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze objętym przewidywanym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu planu	10

3.1. Charakterystyka obszaru objętego projektem planu oraz stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego	10

3.2. Problematyka planu, projektowane zagospodarowanie terenów wraz z oceną uwarunkowań przyrodniczych	15

3.3. Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu planu	16

4. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych  z punktu widzenia projektu planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody	16

5. Ocena uwzględnienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektu planu	17

6. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu planu	18

6.1. Identyfikacja oddziaływań na środowisko wynikających z projektowanego przeznaczenia	18

6.2. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska	19

7. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000	25

8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, usuwanie barier, ograniczanie  i kompensację przyrodniczą przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko	29

9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu	30

10. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu	31

11. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy	31

12. Podsumowanie i wnioski	31

13. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości ich przeprowadzania	32

14. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu prognozy	33

# 1. Podstawa prawna, informacje dotyczące zakresu prognozy i metod zastosowanych przy jej sporządzaniu

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest realizacją obowiązku określonego w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tj. postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i ich zmian zgodnie 
z art. 46 i art. 50 cytowanej ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), prognoza stanowi niezbędny element materiałów planistycznych warunkujących uchwalenie planu.

W niniejszej prognozie przedmiotem oceny są ustalenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowa, Hawryły” w miejscowości Zarzecze, gmina Nisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana z uwzględnieniem zapisów art. 51 ust.2. i art. 52 w/w ustawy.

Zakres merytoryczny prognozy zgodnie z art. 53 został uzgodniony z właściwymi organami, określonymi zapisami art. 57 i art. 58 wyżej cytowanej ustawy tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7041-2-49/2/10/ad z dnia 2010-05-25) i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku (pismo znak: PSNZ.4612-2/10 z dnia 2010-05-24)..

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano aktualne i archiwalne opracowania fizjograficzne 
i planistyczne, w tym opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb niniejszego m.p.z.p. Spis wykorzystanych materiałów zawiera pkt. 14 niniejszego opracowania.

W prognozie przeanalizowano i oceniono skutki dla środowiska, które wynikają z:

- przeznaczenia terenów na określone rodzaje użytkowania,

- określenia warunków zagospodarowania tych obszarów.

Ocenie poddano wszystkie elementy środowiska tj.: powietrze, powierzchnię ziemi łącznie 
z glebą, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, świat roślinny i zwierzęcy, bioróżnorodność, dziedzictwo kulturowe, krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu 
z uwzględnieniem stanu środowiska obszaru opracowania jego wrażliwości i odporności. Dokonano również identyfikacji, analizy i oceny wpływu projektowanych zmian (możliwych oddziaływań generowanych w wyniku ich wprowadzenia) na obszary chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody tj.: na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000.

Ponadto przeanalizowano i oceniono skutki realizacji ustaleń projektu planu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Istota prognozy zawiera się w ocenie:

- na ile ustalenia planu pozwolą na zachowanie istniejących wartości środowiska,

- na ile ustalenia planu wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości środowiska,

- w jakim stopniu ustalenia planu będą potęgować istniejące zagrożenia.

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi 
i waloryzacyjnymi.

Skutki wpływu realizacji ustaleń planu na obszary Natura 2000 oraz środowisko zostały oszacowane poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz prognozowanie oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Punktem odniesienia był aktualny stan środowiska.

Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) oparte zostały głównie na zasadzie wykorzystania publikowanych poradników, wytycznych i przepisów branżowych oraz analogii do skutków realizacji działań o podobnym zakresie i charakterze na terenach o zbliżonych uwarunkowaniach środowiskowych.

Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski odnośnie rozwiązań przyjętych w projekcie planu w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000 oraz określone zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków.

Ze względu na jasny i czytelny sposób opracowania niniejszej prognozy bez użycia sformułowań specjalistycznych oraz stosunkowo niewielką objętość opracowanego dokumentu odstąpiono od sporządzenia streszczenia w języku niespecjalistycznym.

# 2. Informacje dotyczące projektowanego dokumentu i powiązań z innymi opracowaniami

## 2.1. Zawartość i cele dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowa, Hawryły” 
w miejscowości Zarzecze, gmina Nisko składa się z części tekstowej i kartograficznej sporządzonej w skali 1:1000.

Część graficzna obejmuje rysunek projektu planu obrazujący przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami literowymi.

Część tekstowa obejmuje cztery rozdziały, w których zawarto przepisy ogólne; ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi kategorii terenów oraz zasad ich zagospodarowania, ustalenia końcowe. Rozdział I ustala m.in. przeznaczenie 
i zagospodarowanie obszaru. Użytkowanie terenu według projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

- teren zabudowy usługowej

- tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej

- tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów

- tereny lasów

- tereny rolnicze

- tereny urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej – tereny stacji transformatorowych 
i przepompowni ścieków

- teren parkingu

- tereny komunikacji drogowej publicznej i wewnętrznej, w tym: teren drogi głównej klasy G, tereny dróg lokalnych klasy L, tereny dróg dojazdowych klasy D, tereny dróg wewnętrznych.

Pod względem funkcjonalnym projektowane przeznaczenie terenów dotyczy utrzymania istniejących funkcji: komunikacyjnej, mieszkaniowej, produkcyjnej, składów, magazynów, częściowo leśnej i rolnej oraz przekształcenia funkcji rolniczej i częściowo leśnej, w tereny zainwestowane nierolniczo (funkcja produkcyjno – usługowa, mieszkaniowa, zalesienia, funkcja komunikacyjna, w tym odcinek projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej).

W rozdziale II analizowanego dokumentu zawarto w szczególności: zapisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Podstawowym celem opracowania projektu planu jest wprowadzenie aktem prawa miejscowego takich zasad zagospodarowania przestrzennego, które poprzez przyjęte rozwiązania będą uwzględniać oraz zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności w zakresie mieszkalnictwa 
i rozwoju działalności inwestycyjnej, z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Zasięg terytorialny projektu planu został określony Uchwałą nr XLIII/406/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowa, Hawryły” w Zarzeczu.

## 2.2. Powiązania z innymi dokumentami

Analizowany projekt planu uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań strategicznych 
i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Opracowania te zawierają wytyczne i ustalenia o których mowa w dokumentach sporządzonych na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Cechą charakterystyczną tych dokumentów jest ustawowa hierarchiczność ich ustaleń i zapisów.

Do podstawowych dokumentów powiązanych z analizowanym dokumentem należą:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

(informacja z PZPWP do projektu analizowanego m.p.z.p.)

Głównymi uwarunkowaniami do przedmiotowego projektu planu wynikającymi z ustaleń PZPWP uwzględnionymi w omawianym dokumencie są:

- planowana budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 858 relacji Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn;

- brak zadań i zamierzeń ponadlokalnych z zakresu infrastruktury społeczno-gospodarczej;

- brak przewidywanych zmian w obecnym układzie infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;

- brak projektów obszarów ochrony przyrody i stref ochrony zabytków o znaczeniu ponadlokalnym,

- możliwe ograniczenia związane z położeniem przy linii szerokotorowej LHS przewidzianej do modernizacji oraz związane z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 858, przewidzianej do modernizacji.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko (z późn. zm.)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko zostało uchwalone Uchwałą nr XXII/242/2000 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 sierpnia 2000 roku i zmienione Uchwałą nr XLIX/441/10 z dnia 4 października 2010 roku.

- W Studium zgodnie ze stanem istniejącym użytkowania i przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań przedstawiono politykę przestrzenną w ujęciu strefowym i obszarowym, dla których zostały odrębnie określone kierunki polityki rozwoju przestrzennego. Są to: I Strefa wartości przyrodniczych i kulturowych, II Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej, III Strefa rozwoju gospodarczego, mieszkalnictwa i usług. Teren objęty projektem planu znajduje się 
w Strefie III, w obrębie obszaru adaptacji, uzupełnień i przekształceń terenów przemysłu, składów, transportu i drobnej wytwórczości, wydzielonego m.in. w ramach wymienionej 
Strefy III.

- Ustalenia wynikające z przyjętej polityki przestrzennej dla Strefy III to:

- 1.Stworzenie warunków przestrzennych dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Kierunki polityki przestrzennej w tym zakresie dotyczą:

  - zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych zarówno terenowych – intensyfikacja i porządkowanie zainwestowania, jak i budowlanych – zwiększenie i modernizowanie zasobów mieszkaniowych;

  - zapewnienia odpowiedniej wielkości terenów mieszkaniowych w obszarach najlepiej nadających się na ten cel;

  - tworzenia warunków do rozwoju usług i rzemiosła usługowego;

  - rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego dla zapewnienia warunków dostępności do wyznaczonych terenów mieszkaniowych i usługowych.

- 2.Stworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju ożywienia życia gospodarczego gminy.

Kierunki polityki w tym zakresie dotyczą:

  - pełnego wykorzystania istniejących zasobów kubaturowych;

  - zapewnienia przestrzennych warunków realizacji inwestycji na obszarach przydatnych na ten cel poprzez uzupełnienie i uporządkowanie istniejących zespołów przemysłu, wytwórczości i usług oraz wyznaczenie nowych terenów dla rozwoju funkcji gospodarczych mając na uwadze istniejące uwarunkowania;

  - modernizacji i rozbudowy systemu komunikacyjnego oraz kompleksowego uzbrojenia technicznego zapewniających właściwą obsługę terenów dla rozwoju funkcji gospodarczych.

- 3.Zapewnienie realizacji przestrzennych aspektów ochrony środowiska.

Kierunki polityki przestrzennej w tym zakresie dotyczą:

  - zapewnienia warunków ochrony czwartorzędowych wód podziemnych (GZWP Nr 425) między innymi przez pełne wyposażenie w kanalizację sanitarną 
i deszczową obszaru całej gminy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłu i drobnej wytwórczości;

  - zapewnienia warunków ochrony kulturowej dla wszystkich obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz pomników przyrody i stanowisk archeologicznych;

  - spełnienia wymogu nieuciążliwości dla otoczenia obiektów wprowadzanych, 
w tym zapobieganie niskiej emisji przez stosowanie ogrzewania w oparciu 
o paliwa ekologiczne i wykorzystywanie w maksymalnym stopniu możliwości z korzystania z ciepła zdalaczynnego;

  - spełnienia wymogów dotyczących doprowadzenia do ograniczenia uciążliwości istniejących zakładów do poziomu spełniającego wymogi normatywów w zakresie ochrony powietrza, wód, gleb i hałasu;

  - spełnienia wymogów możliwości gospodarowania w zasięgu strefy uciążliwości od magistralnych sieci infrastruktury technicznej, komunikacji drogowej i kolejowej, które określają przepisy szczególne.

- W kierunkach rozwoju przestrzennego gminy na obszarach przewidzianych dla rozwoju przemysłu, drobnej wytwórczości, składów i transportu (do, których zaliczono teren objęty projektem planu) ustalono następujące kierunki działania:

  - realizacja nowego programu dla strefy produkcyjno – usługowej i magazynowej 
z możliwością lokalizacji usług publicznych przy spełnieniu wymogów normatywnych zapewnienia nieuciążliwości dla otoczenia we wszystkich elementach (powietrze, gleby, wody), w szczególności zapewnienie warunków ochrony wód czwartorzędowych;

  - realizacja sieci uzbrojenia dla terenów rozwojowych (w szczególności oczyszczania ścieków);

  - rozbudowa i modernizacja układu komunikacji dla zapewnienia bezpiecznego 
i zgodnego z parametrami technicznymi dojazdu do terenów przewidzianych pod inwestycje;

  - lokalizacja projektowanej zabudowy w stosunku do istniejących urządzeń elektroenergetycznych winna odpowiadać aktualnym przepisom szczególnym 
i normom;

  - na terenach położonych w zasięgu tzw. wód stuletnich, narażonych na powodzie, należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych przy planowanym zagospodarowaniu tych terenów oraz unikać w miarę możliwości lokalizowania na tych terenach zabudowy kubaturowej;

  - przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.

Przedmiotowy projekt planu nawiązuje do powyższych, odpowiednich ustaleń, wynikających z przyjętej w Studium polityki przestrzennej:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2008 - 2013

W Strategii została określona misja gminy wskazująca nadrzędny kierunek jej rozwoju:

Misją Gminy i Miasta Nisko jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa
i gospodarki, budowanie wizerunku turystycznego w oparciu o naturalne walory oraz zabezpieczenie dostatnich warunków życia mieszkańcom, a także przyjaznego klimatu dla sąsiadów, turystów i inwestorów.

W strategii określono pięć celów strategicznych wynikających ze sformułowanej misji, charakteryzujących pięć priorytetowych obszarów strategicznych tj. Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczny, Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska, Rewitalizacja i rozwój terenów miejskich oraz odnowa wsi, Rozwój funkcji turystycznych. Założono, iż wymienione cele będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych przypisanych do każdego z celów strategicznych. Celom operacyjnym zostały przyporządkowane zadania.

Ustalenia przedmiotowego projektu planu są zbieżne w szczególności z poniżej wymienionym celem strategicznym, celami operacyjnymi i realizującymi je zadaniami określonymi w obszarze Rozwój gospodarczy.

Cel strategiczny

Stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnych, stabilnych przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy i przyczyniających się do wzrostu potencjału społecznego i ekonomicznego Gminy

Cele operacyjne i zadania

Podnoszenie konkurencyjności lokalnego biznesu oraz promocja przedsiębiorczości.

- Rozwój lokalnej sieci handlowo-usługowej

- Wspieranie zrzeszania się przedsiębiorców.

- Tworzenie stref aktywności gospodarczej.

- Poprawa infrastruktury technicznej, w tym informatycznej, a także instytucjonalnej otoczenia przedsiębiorstw.

- Wspieranie tworzenia mikroprzedsiębiorstw i małych firm rodzinnych – promocja samozatrudnienia.

- Utworzenie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą np. poprzez wprowadzenie procedur administracyjnych „jednego dnia”.

- Adaptacja nieużytkowanych budynków na potrzeby przedsiębiorczości.

Poprawa dostępu do informacji oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

- Stworzenie na terenie Gminy Nisko Centrum Obsługi Przedsiębiorczości jako ośrodka informacyjno-doradczego.

- Organizowanie szkoleń dotyczących nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
i organizacyjnych w prowadzeniu biznesu oraz możliwości wykorzystania 
i pozyskiwania środków pomocowych, w tym UE, na nowe inwestycje.

- Wytyczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych.

- Prezentacja i promocja walorów inwestycyjnych Gminy – opracowanie folderów prospektów, broszur, założenie społeczno-gospodarczego portalu gminy i miasta.

- Udział w targach i wystawach, giełdach w celu zaprezentowania zarówno dorobku jak
 i potencjału gospodarczego Gminy.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Nisko

Plan zawiera rozwiązania systemowe gospodarki odpadami w skali gminy. Do określonych w Planie, podstawowych celów zaliczono:

- powołanie związku celowego w skład którego wejdą wszystkie gminy powiatu niżańskiego zainteresowane wspólną kompleksową gospodarką odpadami;

- powołanie przedsiębiorstwa, które będzie odpowiedzialne za przygotowania inwestycji związanej z budową ZZO;

- objęcie zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki, odpady komunalne powstające na terenie miasta i gminy;

- wypełnienie założeń zapisanych w Wojewódzkim i Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Projekt przedmiotowego planu uwzględnia zasady postępowania z odpadami określone na terenie gminy, na podstawie gminnego planu gospodarki odpadami.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nisko

W Programie zostały sformułowane cele średniookresowe (do roku 2010) i działania priorytetowe odnośnie każdego z komponentów środowiska przyrodniczego.

Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa

W ramach ochrony przyrody i bioróżnorodności za niezbędne określono przede wszystkim:

- wzmożenie ochrony obiektów objętych ochroną prawną;

- ograniczenie procesów urbanizacyjnych na terenach przyrodniczo cennych;

- przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody;

- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy.

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Podstawowym celem jest ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesienia nieużytków 
i zwiększanie zalesiania gruntów, które wypadają z produkcji rolnej.

Ochrona gleb

Główny cel średniookresowy to: ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją. Cel realizowany będzie poprzez ochronę, rekultywację 
i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych, ochronę i efektywne wykorzystanie złóż oraz rekultywację terenów poeksploatacyjnych.

Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

Główne cele i działania priorytetowe to: kontynuacja rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych, efektywna ochrona przed powodzią, przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym poprzez planowanie przestrzenne, ujęcie 
w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych, dążenie do pozostawienia wód powierzchniowych w stanie ukształtowanym przez przyrodę.

Poprawa jakości wód

Cel średniookresowy w zakresie ochrony i poprawy jakości wód nawiązuje do celów określonych w opracowaniach wyższego rzędu i dotyczy: Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych, ochrony wód podziemnych oraz zapewnienia wszystkim mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia oraz zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie skuteczności ochrony zasobów wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód przed ilościową i jakościowa degradacją.

Jakość powietrza i zmiany klimatu

Celem średniookresowym jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji substancji do powietrza przy pełnej harmonizacji standardów jakości powietrza i standardów emisyjnych z prawem UE. Główne działania realizujące cel to: promowanie alternatywnych źródeł energii, opracowanie i wdrożenie planu gospodarki energetycznej w gminie, wdrażanie programu renowacji cieplnej, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta, renowacja nawierzchni dróg, tworzenie warunków do rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego, modernizacja głównego układu dróg (budowa obwodnicy).

Stres miejski – oddziaływanie hałasu

Główny cel sformułowany w zakresie ochrony przed hałasem to: zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki transportu. Na poziomie gminy cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez działania analogiczne jak w ochronie powietrza tj. poprzez: wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta, renowację nawierzchni dróg, tworzenie warunków do rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego, tworzenie naturalnych i sztucznych ekranów akustycznych oraz poprzez modernizację głównego układu dróg ze szczególnym uwzględnieniem budowy obwodnicy.

Projekt przedmiotowego planu uwzględnia, nawiązuje i nie pozostaje w sprzeczności 
z powyższymi celami i działaniami, określonymi w Programie ochrony środowiska gminy 
i miasta Nisko:

## 2.3. Analiza zgodności ustaleń projektu planu z uwarunkowaniami i kierunkami określonymi w Studium

Oceny stopnia zgodności (z wynikiem pozytywnym) przewidywanych rozwiązań przestrzennych z ustaleniami Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Nisko dokonano w materiałach przedprojektowych, niezbędnych do podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu planu. Analogicznie w pkt. 2.2. niniejszego opracowania stwierdzono zgodność projektu ustaleń planu z ustaleniami Studium gminy i miasta.

Poniższa analiza dotyczy zgodności ustaleń projektu planu z uwarunkowaniami 
i kierunkami określonymi w Studium gminy i miasta w zakresie ochrony systemu powiązań przyrodniczych i wynika z treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w sporządzanej prognozie oddziaływania na środowisko.

W obowiązującym Studium na obszarze gminy wskazano naturalny system powiązań ekologicznych, który tworzą:

- ekosystemy leśne zajmujące około 53,3% ogólnej powierzchni gminy, są to przede wszystkim rozległe kompleksy leśne, pozostałości dawnej Puszczy Sandomierskiej.

- ekosystemy dolin rzecznych tj. roślinność teras zalewowych występujących w dolinie Sanu, która stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym;

- ekosystemy łąkowe, tj. rozległe obszary użytków zielonych stanowiących bazę równowagi ekologicznej dla sąsiadujących łatwo wysuszających się obszarów;

- ekosystemy wodne – starorzecza Sanu w obrębie doliny z charakterystycznymi zespołami roślinnymi.

Rozległe kompleksy leśne dawnej Puszczy Sandomierskiej jako węzeł ekologiczny 
o znaczeniu ponadregionalnym i obszar doliny Sanu z rzeką San, tworzący ciąg powiązań przyrodniczych o znaczeniu ponadregionalnym wydzielono jako Strefę wartości przyrodniczych i kulturowych. Zgodnie z ustaleniami w Studium podstawowymi działaniami na tych obszarach, winna być ochrona i konserwacja wartości naturalnych w celu zachowania w najszerszym zakresie istniejącego środowiska naturalnego i otwartych przestrzeni krajobrazu przyrodniczo – kulturowego doliny Sanu.

Teren objęty projektem planu położony jest poza wyżej wymienionymi obszarami, 
w wyznaczonej w Studium miasta i gminy Strefie rozwoju gospodarczego, mieszkalnictwa 
i usług. Zatem można stwierdzić, iż ustalenia projektu planu nie naruszają wskazanych 
w Studium obszarów przebiegu powiązań przyrodniczych i w tym zakresie są zgodne 
z ustaleniami Studium.

# 3. Problematyka planu, analiza i ocena aktualnego stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze objętym przewidywanym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu planu

## 3.1. Charakterystyka obszaru objętego projektem planu oraz stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego

Obszar objęty projektem planu, przeznaczony na cele rozwoju działalności gospodarczej 
i usług oraz pod przebudowę układu komunikacyjnego położony jest na wschodnim krańcu wsi Zarzecze, w północno-wschodniej części gminy Nisko. Jego powierzchnia wynosi ok. 220ha. Granicę północną omawianego terenu stanowi droga wojewódzka Nr 858 relacji Zarzecze– Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn, od wschodu teren graniczy z rozległym kompleksem lasów państwowych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Rozwadów. Południowo-wschodnia granica przebiega generalnie wzdłuż skarpy nad doliną Sanu, dalej ku zachodowi równolegle do drogi gminnej (ulica Hawryły), następnie przecina tereny linii kolejowej szerokotorowej LHS, gdzie na zachodzie wzdłuż drogi gminnej (ulica Kolonia) dochodzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 858 (ulica Mickiewicza). Przedmiotowy obszar od północy, wschodu i południa położony jest w otoczeniu terenów otwartych z nielicznymi, niewielkimi skupiskami zabudowy, w przewadze zagrodowej. Od zachodu sąsiaduje z zabudową wsi Zarzecze skupioną głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej. W sąsiedztwie terenu opracowania od północnego-zachodu zlokalizowany jest cmentarz.

W stanie obecnym przeważającą część omawianego terenu stanowią grunty rolne niskich klas bonitacyjnych, praktycznie odłogowane na całej ich powierzchni. Na terenach nie użytkowanych gruntów rolnych charakterystyczne jest występowanie dość licznej, różnowiekowej samosiejki, głównie sosnowej. Około 30% analizowanego terenu stanowią lasy występujące w postaci zróżnicowanych obszarowo izolowanych fragmentów leśnych 
i pojedynczych działek zalesionych. Aktualne zainwestowanie to: trzy niewielkie zespoły zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, zakład produkcji drzewnej i meblarskiej, pas drogi wojewódzkiej, teren linii kolejowej LHS dzielący obszar opracowania na dwa niezależne tereny, drogi lokalne osiedlowe i polne, napowietrzne linie SN15kV oraz stacje transformatorowe SN/Nn zasilane przez te linie. Tereny zabudowane uzbrojone są w podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj.: gminną sieć wodociągową Ø 110, sieć gazową, napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia i sieć telefoniczną. Teren nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki bytowe odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych. Dla miejscowości Zarzecze został opracowany projekt techniczny na budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej (planowane rozpoczęcie realizacji w roku 2011) 
z podłączeniem do oczyszczalni gminnej, co umożliwi wyposażenie terenu objętego planem 
w system zbiorczego odbioru i oczyszczania ścieków.

- Wg podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu: Równina Biłgorajska. Jest to najdalej wysunięty na zachód fragment tego mezoregionu w bezpośrednim sąsiedztwie jego granicy z Doliną Dolnego Sanu, z którą graniczy skarpą o wysokości 17,0 – 19,0m.

- Omawiany obszar charakteryzuje się płaską, małozróżnicowaną pod względem morfologicznym powierzchnią, łagodnie nachyloną w kierunku północno - zachodnim. Wznosi się na wysokość od 190m w części północno - zachodniej do 196m n.p.m, na południu. Spadki terenu w jego obrębie nie przekraczają 5%. W obrębie przedmiotowego obszaru w czwartorzędzie utworzyły się pola wydmowe, pojedyncze wydmy i towarzyszące im zagłębienia deflacyjne. W chwili obecnej wydmy występują jako formy rozmyte, najczęściej zalesione, w części są zniwelowane w wyniku eksploatacji piasku dla celów budowlanych. Na całym obszarze występują wyrobiska po niezorganizowanej eksploatacji piasku, częściowo wyrównane, w części wymagające rekultywacji. W jednym z nich, w sąsiedztwie lasów państwowych w części zachodniej obszaru powstało „dzikie” wysypisko śmieci. W obrębie omawianego terenu (wschodnia część) w dnach zagłębień bezodpływowych w okresach wzmożonego zasilania tworzą się podmokłości okresowe.

- Generalnie rzeźba terenu nie powoduje ograniczeń w możliwościach zagospodarowania przedmiotowego obszaru.

Ograniczenia w sposobie zagospodarowania występują jedynie na południowych krańcach terenu opracowania. Południowa granica omawianego terenu odcinkami opiera się niemal 
o krawędź wysokiej skarpy nad doliną Sanu, potencjalnie podatnej na występowanie powierzchniowych ruchów masowych. W stanie obecnym nie występuje tu czynne osuwisko. Niemniej na tej części terenu (w wyznaczonym w opracowaniu ekofizjograficznym pasie ok. 50 - 100m od górnej krawędzi skarpy, na odcinku terenu pomiędzy obszarem leśnym a zabudową osiedla Hawryły) nie należy lokalizować zabudowy kubaturowej bez badań geotechnicznych określających warunki zachowania jej stateczności.

Pod względem geologicznym teren opracowania położony jest w obrębie jednostki tektonicznej – Zapadliska Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione trzeciorzędowymi osadami miocenu morskiego. Utwory je wypełniające wykształcone są w głębokomorskiej facji iłów i iłołupków z przewarstwieniami wapieni, często z dużą domieszką frakcji piaszczystej. Ostatnim ogniwem utworów trzeciorzędowych są iły krakowieckie, o zmiennej miąższości do kilkudziesięciu metrów. Strop tych utworów występuje na głębokości kilkunastu metrów p.p.t. Nadkład utworów trzeciorzędowych stanowią osady akumulacji wodnolodowcowej i eolicznej czwartorzędu, wykształcone od spągu w postaci żwirów i pospółek, w stropie w postaci piasków różnoziarnistych, średniozagęszczonych 
i zagęszczonych. Lokalnie przewarstwiają je wkładki wodnolodowcowych osadów spoistych, wykształcone w postaci pyłów, pyłów piaszczystych i piasków gliniastych, wilgotnych 
o konsystencji twardoplastycznej. Miąższość tych wkładek lub soczewek jest zróżnicowana. Generalnie w granicach terenu opracowania występują grunty nośne, posiadające dobre parametry geotechniczne, przydatne do bezpośredniego posadowienia budynków. W obrębie terenu opracowania aktualnie nie występują udokumentowane złoża kopalin. Jedynie niewielki fragment terenu w części południowo-zachodniej (teren leśny) znajduje się w orientacyjnych granicach wstępnie rozpoznanego złoża iłów trzeciorzędowych o zasobach określonych szacunkowo. Część tego złoża, udokumentowana i szczegółowo rozpoznana jest przedmiotem koncesjonowanej eksploatacji w granicach OG Zarzecze Hawryły I, znajdującego się w znacznej odległości (ok. 400m) na południe od granic przedmiotowego terenu.

Wody gruntowe gromadzą się w spągowych partiach czwartorzędowych osadów piaszczysto – żwirowych spoczywających na nieprzepuszczalnych osadach trzeciorzędowych, w postaci jednolitego, ciągłego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym, miejscami lekko napiętym. Wg opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby projektu planu, 
w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wód do głębokości 4,0m. Podmokłości okresowe tworzą się lokalnie w obrębie zagłębień deflacyjnych, występujących we wschodniej części terenu opracowania.

Generalnie na przeważającej części obszaru opracowania występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem niewielkich terenów w obrębie bezodpływowych zagłębień deflacyjnych.

Południowa i wschodnia część terenu opracowania znajduje się w obrębie strefy ochronnej wydzielonego w widłach Wisły i Sanu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425  Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, utworzonego wraz ze strefą ochronną zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną decyzją MOŚZN i L nr KDH 1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997r. Obszar Zbiornika i strefy ochronnej podlega ochronie poprzez stosowanie ograniczeń i wskazań w zagospodarowaniu, dotyczących głównie wykluczenia lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, bez zabezpieczeń chroniących zasoby wodne.

Niewielki fragment analizowanego terenu (część północno – zachodnia) znajduje się 
w granicach zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej w Zarzeczu, ustanowionej Decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego nr OŚ.XI.6210/26/96/HK z dnia 25.07.1996r. Wobec powyższego w tej części terenu niezbędne jest uwzględnienie zakazów określonych 
w Decyzji.

Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut 
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną, zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd), wyznaczonych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ponieważ 
JCWPd, wyznaczone na terenie województwa podkarpackiego nie mają statusu zagrożenia 
nie osiągnięcia dobrego stanu, w roku 2008 nie wykonywano monitoringu operacyjnego.

W ramach monitoringu diagnostycznego wykonywanego w cyklu trzyletnim, dla jednolitej części wód podziemnych (nr 127) w obrębie, której położona jest gmina Nisko, badania stanu chemicznego wykonywano w roku 2007 w oparciu o punkt pomiarowy nr 94 w Stalowej Woli. W ocenie uwzględniono kryterium zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu 
z działalności rolniczej. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono, że woda z otworu obserwacyjnego w Stalowej Woli jest niskiej jakości - klasy IV. Poziom azotanów, nie przekraczający wartości granicznej, nie wskazuje na zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Wody powierzchniowe w obrębie obszaru opracowania nie występują. Teren położony jest w zlewni rzeki San. Odwadniany jest poprzez spływy obszarowe w kierunku bezimiennych dopływów Chodźca, dopływu Sanu. Rzeka San przepływa w odległości ok. 0,3m do ok. 1km od południowej granicy terenu opracowania. Ze względu na położenie przedmiotowego terenu na wysokiej skarpie nadsańskiej nie występują tu zagrożenia powodziowe. Teren opracowania znajduje się poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią (tereny strefy zalewowej odpowiadającej prawdopodobieństwu 1%) określonymi w opracowanym przez RZGW 
w Krakowie opracowaniu p.t. „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
w zlewni Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej”.

Jakość wód rzeki San ulega systematycznej, aczkolwiek powolnej poprawie. W roku 2008 WIOŚ w Rzeszowie wykonał na terenie województwa badania wód powierzchniowych 
z uwzględnieniem podstawowych wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza nowe pojęcia w ocenie stanu wód powierzchniowych tj. m.in. klasyfikację stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych. Stan ekologiczny klasyfikuje się poprzez nadanie im jednej z pięciu klas jakości. Stan ekologiczny określa się jako: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, słaby i zły.

Badania monitoringowe prowadzone były w jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP), wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami. Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne, w zależności od rodzaju prowadzonego monitoringu. Wstępnej oceny stanu ekologicznego rzeki San w wydzielonej, jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „San od Wisłoka do ujścia” dokonano 
w oparciu o badania przeprowadzone w punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowości Wrzawy (odcinek ujściowy Sanu). Wyniki pomiarów wskazują na umiarkowany stan ekologiczny badanej JCWP.

Pod względem typologicznym na przedmiotowym obszarze występują gleby pseudobielicowe, kwaśne wytworzone z piasków luźnych. Pod względem bonitacyjnym gleby zaliczane są do klasy V i VI. Praktycznie cały teren aktualnie nie jest użytkowany rolniczo.

Przedmiotowy teren nie przedstawia szczególnych wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych. Obszar opracowania ze względu na niewielki stopień zainwestowania stanowi część terenów otwartych, niemniej położony jest poza systemem powiązań ekologicznych wsi i gminy. W obszarze opracowania dominują zbiorowiska napiaskowych muraw, nasadzenia i spontaniczne zadrzewienia sosnowe i sosnowo – dębowe oraz ubogie porzucone łąki porolne i w mniejszym stopniu uprawy. Na mniejszych powierzchniach rozwinęły się płaty zbiorowisk porębowych, przydroży, nitrofilnych okrajków, zarośli jeżynowych oraz różnorodne małopowierzchniowe lasy i zadrzewienia. Tereny ewidencyjnie leśne o łącznej powierzchni ok. 67,20ha, zajmujące ok. 30% powierzchni obszaru występują jako izolowane kompleksy i pojedyncze działki zalesione, bądź skupiska działek zalesionych. Większy kompleks leśny występujący w północno – wschodniej części obszaru w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej to lasy państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Rozwadów. Są to lasy uznane formalnie za ochronne, jako lasy położone w odległości 10km od granic administracyjnych miasta powyżej 50 tys. mieszkańców. Pozostałe lasy stanowią własność prywatną oraz własność serwitutową Wsi Zarzecze i Leśnej Wspólnoty Gruntowo-Wiejskiej.

Wg opracowanej na potrzeby projektu planu ekofizjografii i inwentaryzacji przyrodniczej lasy pochodzące z nasadzeń gospodarczych, bądź z naturalnej sukcesji dominujące na terenie opracowania to zbiorowiska sosnowe i sosnowo – osikowe. Naturalne, niewielkie obszarowo płaty zbiorowisk leśnych to wykształcone na terenach zabagnionych lasy o charakterze quasi – olesowym oraz lasy nawiązujące składem gatunkowym do zbiorowisk grądowych. Zbiorowiska roślinności nieleśnej to: pospolite zbiorowiska chwastów towarzyszące roślinom uprawowym, dominujące na obszarze opracowania płaty łąk porolnych i zubożałych zbiorowisk napiaskowych na ugorach, stanowiące inicjalne fazy sukcesyjne łącznie z ze zbiorowiskami zapustów sosnowych i sosnowo – brzozowych, zbiorowiska przydrożnych zarośli rozwijające się na skrajach leśnych, miedzach i przy drogach polnych. W granicach terenu opracowania nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych, ani stanowisk gatunków roślin objętych ochroną prawną. Fauna omawianego terenu zbliżona jest składem gatunkowym do fauny niżowej. Reprezentują ją w większości gatunki pospolite. Odłogowane i ugorowane pola terenów piaszczystych stwarzają dobre warunki życia dla gadów, głównie żmii zygzakowatej Vipera berus, jaszczurki zwinki Lacerta agilis i żyworódki Lacerta vivipara. Licznie reprezentowana jest ornitofauna, zarówno przez gatunki związane z ekosystemami leśnymi jak również przywiązane do terenów otwartych (muraw i pól uprawnych). Wśród fauny warte podkreślenia są gatunki terytorialne, żerujące na znaczących areałach jak wilk Canis lupus, jeleń Cervus elaphus, łoś Alces alces, ale także pospolite o szerszych spektrach ekologicznych jak sarna Capreolus capreolus, zając szarak Lepus europaeus, kuna Martes martes i borsuk Meles meles. Pojawiają się też obcego pochodzenia jenoty i piżmaki. Teren opracowania dla wymienionych gatunków ssaków oraz ornitofauny stanowi prawdopodobnie obszar żerowiskowy, nie stwierdzono tu występowania miejsc lęgowych i miejsc rozrodu gatunków podlegających ochronie prawnej.

Zgodnie z opracowaniem „Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa tarnobrzeskiego” autorstwa Pana Dominika Komady analizowany teren oceniony został jako krajobraz płaski, bez cech dodatkowych z łagodnymi stokami i dolinami w części południowo-zachodniej, naturalno-kulturowy, model krajobrazu czytelny historyczny jednorodny, w części północnej nawarstwiony, zaniedbany, wartość zabudowy tradycyjnej różna. Układ kompozycyjny jest czytelny a wartość krajobrazu kulturowego przeciętna. Zakres ochrony konserwatorskiej dotyczy zaleceń w możliwym stopniu ochrony krajobrazu bez dominant 
i agresywnych elementów w przyszłym sposobie zagospodarowania.

Obszary i obiekty prawnie chronione w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody 
w obrębie terenu opracowania nie występują. Teren objęty projektem planu położony jest 
w sąsiedztwie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, obejmującego koryto Sanu wraz z terenami położonymi w dolinie rzeki i skarpą nadsańską.

Na obszarze opracowania nie występują obiekty zabytkowe będące przedmiotem zainteresowania konserwatorskiego. Na podstawie programu Archeologiczne Zdjęcia Polski stwierdza się brak występowania podlegających ochronie stanowisk archeologicznych oraz śladów osadnictwa.

Stan czystości powietrza przedstawia się zadowalająco, w granicach terenu opracowania 
i w jego sąsiedztwie nie występują istotne punktowe źródła emisji zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących od ruchu na drodze wojewódzkiej ogranicza się prawdopodobnie do bezpośredniego sąsiedztwa drogi ze względu na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi (wg Generalnego Pomiaru Ruchu za 2005 na odcinku miejscowości Zarzecze natężenie ruchu wynosiło ok. 1655 pojazdów w ciągu doby). Mając na uwadze rozwój motoryzacji liczba przejeżdżających pojazdów prawdopodobnie uległa zwiększeniu, lecz nie zwielokrotnieniu.

Wg systemu ocen jakości powietrza, zgodnego z wymogami UE, realizowanego corocznie 
(WIOŚ w Rzeszowie) w układzie stref, którymi były obszary powiatów, strefa powiatu niżańskiego (w tym miasto i gmina Nisko), dla której dokonano rocznych ocen jakości powietrza z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin, w latach 2002-2006 uzyskała dla wszystkich zanieczyszczeń objętych ustawowym obowiązkiem oceny (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, pył PM10, ozon) - klasę A.

Oznaczało to, że stężenia żadnej substancji w powietrzu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i nie było wymagane opracowanie programu ochrony powietrza, ani wprowadzanie działań naprawczych. Zakres działań wynikający z zaliczenia do tej klasy to utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

W roku 2007 zakres oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony zdrowia rozszerzono 
o wartości stężeń w powietrzu węglowodorów oraz metali w pyle zawieszonym PM10. Na potrzeby takiej oceny dokonano w województwie nowego podziału stref, obejmujących kilka powiatów. Miasto i gmina Nisko znajduje się w strefie tarnobrzesko-leżajskiej. 
W przeprowadzonej za rok 2007 ocenie strefę zakwalifikowano do klasy C ze względu zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem, ze wskazaniem miasta Nisko jako obszaru stwierdzonych przekroczeń. Dla pozostałych, objętych oceną substancji nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących wartości kryterialnych.

Zbliżone wyniki oceny odnotowano w roku 2008 i 2009. Strefa tarnobrzesko-leżajska została zaliczona do klasy C ze względu na zanieczyszczenie benzo(a)pirenem oraz pyłem zawieszonym PM10. Przy czym w zakresie pyłu PM10.przekroczenia standardów imisyjnych (o 10,5%) odnotowano w Nisku w punkcie pomiarowym przy ulicy Szklarniowej. Określony obszar występowania przekroczeń w/w strefie to obszar miasta Nisko. W zakresie węglowodorów (benzo(a)pirenu) przekroczenia wartości docelowych odnotowano we wszystkich punktach pomiarowych na terenie województwa w tym na terenie strefy tarnobrzesko-leżajskiej w Nisku. Ustawowy zakres działań wynikający z wyników oceny powietrza w 2008 i 2009 roku to opracowanie naprawczych Programów Ochrony Powietrza dla strefy tarnobrzesko-leżajskiej 
w zakresie pyłu PM10 i węglowodorów (benzo(a)pirenu), co należy do obowiązków Marszałka województwa.

Warunki topoklimatyczne są korzystne dla lokalizacji projektowanego zainwestowania. Praktycznie cały obszar charakteryzuje się dobrymi warunkami termicznymi i solarnymi, jak również dobrymi warunkami przewietrzania. Zwiększona wilgotność i zjawisko utrzymywania się wilgotnych mas powietrza oraz mgieł może występować jedynie lokalnie w obrębie zagłębień deflacyjnych, we wschodniej w części terenu opracowania.

W stanie obecnym zasadnicza część terenu nie podlega ochronie akustycznej. Na obszarze objętym projektem planu i w jego otoczeniu nie występują źródła emisji hałasu przemysłowego. Źródłem hałasu komunikacyjnego jest stanowiąca północną granicę terenu opracowania, droga wojewódzka nr 858 prowadząca ruch tranzytowy o stosunkowo niewielkim natężeniu (ok. 1655 pojazdów w ciągu doby wg Generalnego Pomiaru Ruchu za 2005). Mając na uwadze rozwój motoryzacji liczba przejeżdżających pojazdów prawdopodobnie uległa zwiększeniu. Aktualnie brak publikowanych danych o skali i zasięgu uciążliwości drogi. Niemniej zasięg. akustycznego oddziaływania drogi prawdopodobnie nie wykracza poza jej bezpośrednie otoczenie. Linia LHS nie stanowi istotnego źródła emisji hałasu, aktualnie jest wykorzystywana jedynie sporadycznie.

Reasumując, badany teren położony jest w rejonie charakteryzującym się generalnie korzystnymi warunkami środowiska. Nie występują tu istotne zagrożenia antropogeniczne, związane z działalnością człowieka w środowisku, brak również zagrożeń naturalnych - powodziowych. Zagrożenia związane z prawdopodobieństwem wystąpienia procesów osuwiskowych dotyczą niewielkiej części terenu opracowania. Jednocześnie nie jest to obszar cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

## 3.2. Problematyka planu, projektowane zagospodarowanie terenów wraz z oceną uwarunkowań przyrodniczych

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zarzecze obejmuje następujące przeznaczenie terenów:

MN-U - dotyczy utrzymania istniejącej funkcji i przeznaczenia nowych terenów położonych 
w północno-wschodniej części obszaru opracowania na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc postojowych dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych oraz zieleni urządzonej. Tereny o takim przeznaczeniu zajmują powierzchnię ok. 21,5ha. Warunki gruntowo-wodne są generalnie korzystne w aspekcie projektowanej funkcji. W stanie obecnym są to tereny w części zainwestowane, część stanowią odłogowane grunty rolne niskich klas bonitacyjnych. Na łącznej powierzchni ok.1,0ha występują lasy sosnowe (pojedyncze działki zalesione).

U - dotyczy przeznaczenia terenu o powierzchni ok. 0,27ha położonego w sąsiedztwie pasa drogowego aktualnego przebiegu drogi wojewódzkiej pod lokalizację stacji paliw oraz usługi komercyjne, towarzyszące. Teren o takim przeznaczeniu wyznaczono na odłogowanych gruntach rolnych V i VI klasy bonitacyjnej. Warunki gruntowo-wodne i morfologiczne są korzystne w aspekcie projektowanej funkcji.

U-P – dotyczy przeznaczenia centralnej części terenu objętego projektem planu o powierzchni ok. 75ha pod lokalizację zabudowy usługowo-produkcyjnej z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty usługowo-produkcyjne, usługowe i hurtownie i przeznaczeniem uzupełniającym 
w postaci budynków biurowych, administracyjnych, socjalnych, handlowych, garaży, placów postojowych i manewrowych, zieleni o charakterze izolacyjnym i ozdobnym. Aktualnie są to 
w przewadze grunty nie użytkowane rolniczo o niskiej wartości agroekologicznej oraz na powierzchni ok. 5,4ha izolowane pojedyncze działki zalesione (monokultury sosnowe). Warunki gruntowo-wodne i morfologiczne są korzystne w aspekcie projektowanej funkcji.

P – dotyczy utrzymania istniejącej funkcji produkcyjnej (zakład produkcji drzewnej 
i meblarskiej) na powierzchni ok. 6,6ha. Na terenie o takim przeznaczeniu w projekcie ustaleń planu dopuszcza się dodatkowo lokalizację budynków biurowych, administracyjnych, socjalnych, budynków związanych z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcji oraz pomocniczych związanych z funkcją podstawową.

ZL – dotyczy utrzymania istniejącej funkcji leśnej na łącznej powierzchni blisko 59ha oraz przeznaczenia ok. 10ha nowych terenów pod zalesienia. Tereny pod zalesienia w projekcie planu wyznaczono jako uzupełnienie istniejących, większych kompleksów leśnych, głównie we wschodniej części obszaru objętego projektem planu.

R - dotyczy utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy, na łącznej powierzchni ok. 16ha. Funkcję rolniczą utrzymano na terenach położonych w zachodniej, południowo-wschodniej i północno-wschodniej części obszaru opracowania, głównie w sąsiedztwie terenów istniejącej zabudowy.

KDG, KDL, KDD, KDW - tereny komunikacji drogowej – publicznej i wewnętrznej, w tym teren projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej oraz tereny dróg istniejących 
i projektowanych tj. dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych. Istniejące i projektowane drogi stanowią układ komunikacyjny niezbędny do realizacji zewnętrznych powiązań komunikacyjnych projektowanego zainwestowania, powiązań z układem komunikacyjnym gminy oraz układ uzupełniający dróg wewnętrznych. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej poprowadzono po śladzie drogi istniejącej, w części poprzez zajęcie terenów leśnych.

KS – dotyczy przeznaczenia terenu o powierzchni ok. 0,36ha położonego w sąsiedztwie istniejącego cmentarza pod lokalizację parkingu. Teren o takim przeznaczeniu wyznaczono na terenach leśnych, na skraju zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Zarzeczu.

K, E – dotyczy przeznaczenia terenów pod lokalizację pompowni ścieków i stacji transformatorowych niezbędnych dla wyposażenia projektowanego zainwestowania w system kanalizacji i zaopatrzenia w energię elektryczną.

Część terenów wyżej omówionych, położonych w południowej i zachodniej części obszaru objętego planem znajduje się w granicach strefy ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. Projektowany parking i odcinek projektowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej znajdują się w granicy zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej w Zarzeczu.

Tereny projektowanego przeznaczenia położone są poza zasięgiem zagrożeń powodziowych.

W stanie obecnym są to tereny nieużytków rolnych z enklawami nasadzeń leśnych, ubogie florystycznie, gdzie występują pospolite zbiorowiska roślinne i brak chronionych siedlisk przyrodniczych. Nie stwierdzono tu występowania miejsc lęgowych i miejsc rozrodu gatunków podlegających ochronie prawnej.

## 3.3. Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu planu

Tereny przewidziane do zmiany przeznaczenia w projekcie planu w stanie obecnym są zasadniczo wolne od zabudowy. Obejmują w przewadze tereny rolne o niskiej wartości bonitacyjnej.

W przypadku braku realizacji projektu planu, omawiany teren ze względu na dominujący brak wykorzystania rolniczego nadal podlegać będzie naturalnej sukcesji samosiejką sosnową 
i szczególnie ekspansywnymi gatunkami pospolitymi oraz prawdopodobnie nadal podlegać będzie dewastacji (niekontrolowany, nielegalny pobór piasków, zaśmiecanie).

# 4. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych 
z punktu widzenia projektu planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Teren objęty projektem planu położony jest poza ustanowionymi obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody. Stąd nie identyfikuje się istotnych problemów dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie wym. ustawy ani bezpośrednich oddziaływań projektowanych funkcji na takie obszary.

Niemniej z uwagi na położenie analizowanego terenu w sąsiedztwie projektowanego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu oraz w związku z występowaniem zasobów środowiska i zagrożeń naturalnych (sąsiedztwo wysokiej skarpy Sanu o predyspozycjach do powstawania osuwisk) dla projektowanego zagospodarowania wynikają pewne uwarunkowania 
i ograniczenia.

Istotne z punktu widzenia projektu planu uwarunkowania środowiskowe to przede wszystkim:

- konieczność eliminacji znaczących negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony projektowanego obszaru Natura 2000 SOOS Dolina Dolnego Sanu;

- położenie części terenu w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. Z czego wynika konieczność ochrony przed możliwością skażenia wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów, poprzez stosowanie ograniczeń 
i wskazań w zagospodarowaniu, dotyczących głównie wykluczenia lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bez zabezpieczeń chroniących zasoby wodne;

- położenie fragmentu analizowanego obszaru w granicach zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej w Zarzeczu, z czego wynika obowiązek stosowania ograniczeń, zakazów i nakazów określonych w Decyzji ustanawiającej strefę ochronną;

- zagospodarowanie terenu przyległego do skarpy Sanu w sposób nie powodujący uruchomienia powierzchniowych ruchów masowych (powstawania osuwisk).

W stanie obecnym nie występują lokalne, istotne problemy i znaczące zagrożenia 
w odniesieniu do podlegającego ochronie obszaru Natura 2000. Ze względu na przyjęte 
w projekcie planu rozwiązania planistyczne oraz możliwość stosowania działań eliminujących czy ograniczających potencjalne negatywne oddziaływania nie przewiduje się powstania istotnych problemów w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących ochrony obszarów Natura 2000.

# 5. Ocena uwzględnienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektu planu

Cele ochrony środowiska, w tym cele ochrony przyrody, ustanowione na szczeblu międzynarodowym wspólnotowym i krajowym znajdują swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym i dokumentach powstałych na jego podstawie, określających politykę w zakresie ochrony środowiska.

Ważnymi dokumentami szczebla krajowego kształtującymi i kreującymi politykę społeczną 
i gospodarczą oraz ekologiczną kraju, są: Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2008-2033 (dokument ten jest na etapie opracowania) i Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 (dokument obowiązywał do czasu przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 22 maja 2009 roku Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 
z pespektywą do roku 2016). Zapisy tych dokumentów są wiążące dla odpowiednich dokumentów szczebla niższego pod rygorem nieważności.

Mając na uwadze wykazaną zgodność omawianego dokumentu (pkt.2.2. niniejszego opracowania, Analizy przedprojektowe) m.in. z: Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Nisko, Strategią zrównoważonego rozwoju gminy i miasta Nisko, Programem Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Nisko można stwierdzić, iż cele ochrony środowiska szczebla międzynarodowego i krajowego oraz wspólnotowego zostały uwzględnione 
w omawianym projekcie. Dotyczą one przede wszystkim takich dziedzin jak: ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona wód, ochrona przed zagrożeniem powodziowym, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, ochrona przyrody.

Projekt planu zawiera szereg ustaleń mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ochrony środowiska wynikających z postanowień dokumentów strategicznych opracowywanych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.

W ramach tych ustaleń mieszczą się przede wszystkim określone § 6 zasady ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu w zakresie ochrony wód, powietrza, klimatu akustycznego, krajobrazu.

Również w ustaleniach dotyczących zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej (§ 7) znalazły się zapisy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustalające zasadę zaopatrzenia z indywidualnych źródeł z wykorzystaniem nośników energii nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia, odprowadzenie ścieków do planowanej do rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczanie na oczyszczalni gminnej.

Ponadto przy sporządzaniu projektu planu, jak również niniejszej prognozy – uwzględniono podstawowe, obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, przyrody, planowania przestrzennego.

# 6. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu planu

## 6.1. Identyfikacja oddziaływań na środowisko wynikających z projektowanego przeznaczenia

Po przeanalizowaniu projektu ustaleń planu (w tym ustaleń w zakresie ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu) w kontekście występujących uwarunkowań środowiskowych terenu opracowania identyfikuje się następujące oddziaływania, które mogą być rezultatem realizacji projektu planu.

Realizacja projektu planu spowoduje zajęcie znacznych powierzchni terenów rolnych, faktycznie nie wykorzystywanych rolniczo. Będą to jednak grunty niskich klas bonitacyjnych V 
i VI klasy. Nastąpi także częściowa, lokalna niwelacja terenów w celu umożliwienia wprowadzenia zabudowy oraz zniszczenie struktury wierzchniej warstwy pokrywy glebowej. 
W stanie obecnym są to w większości tereny otwarte w obszarze wsi i gminy, ich zainwestowanie spowoduje ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zniszczenie istniejącej (ubogiej gatunkowo) szaty roślinnej i uszczuplenie siedlisk bytowania fauny. Może nastąpić także pośrednie niszczenie szaty roślinnej na terenach bezpośrednio przyległych do zainwestowania (budynki, pasy drogowe, parkingi, place utwardzone) poprzez podsuszanie terenów w wyniku zwiększenia powierzchni nieprzepuszczalnych.

Inne skutki dla środowiska wynikające z wprowadzenia nowych funkcji, dotyczące części przeznaczenia to: emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z ogrzewnictwa 
i komunikacji, emisja hałasu, powstawanie ścieków i odpadów komunalnych, oraz pochodzących z działalności produkcyjnej i usługowej.

Rodzaj zanieczyszczeń pochodzących z terenów produkcyjno – usługowych, będzie zależny od rodzaju produkcji, wytwarzanych produktów i zastosowanej technologii.

Realizacja projektu planu dotycząca realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych spowoduje w części zajęcie i zmianę użytkowania gruntów rolnych i częściowo leśnych. Nastąpi również zainwestowanie powierzchni biologicznie czynnej oraz częściowa, lokalna niwelacja terenów na etapie prowadzenia prac budowlanych. Realizacja nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do upłynnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Z drugiej jednak strony będzie można zaobserwować podwyższony poziom zanieczyszczeń środowiska na obszarach, które dotychczas były wolne od tych oddziaływań. Projektowana 
w planie droga będzie źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz spływów zanieczyszczonych wód z pasów drogowych.

Przekształceniu ulegnie krajobraz rejonu opracowania, w części przeznaczonej pod zainwestowanie. Nowe obiekty wprowadzą zmianę w krajobrazie – na terenach rolnych, wolnych od zabudowy pojawią się drogi i zabudowa kubaturowa.

Część terenów ewidencyjnie leśnych (ok. 15% ogólnej powierzchni lasów w granicach terenu opracowania) podlegać będzie wylesieniu. W celu umożliwienia wprowadzenia projektowanego zainwestowania nastąpi również na części usuwanie zadrzewień z naturalnej sukcesji (samosiejka sosnowa). Zdecydowana część terenów leśnych pozostanie 
w dotychczasowym użytkowaniu. Ponadto w ustaleniach planu wprowadzono nowe tereny przeznaczone do zalesień. Projektowane zalesienia spowodują zwiększenie lesistości terenu wsi 
i gminy, zwiększenie powierzchni biologiczne czynnej, pozytywne oddziaływanie na klimat, właściwie przeprowadzone będą miały pozytywny wpływ na bioróżnorodność.

Elementy środowiska, na które ustalenia projektu planu mogą oddziaływać to powierzchnia ziemi, krajobraz, powietrze, wody, środowisko biotyczne, klimat akustyczny oraz pośrednio ludzie. Istniejące zainwestowanie i użytkowanie terenu nie powinno wprowadzić nowych zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska.

Przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska będą miały charakter bezpośredni, pośredni, długoterminowy i trwały. Nie przewiduje się jednak by realizacja projektowanego zainwestowania oddziaływała na całokształt środowiska w sposób znacząco negatywny, powodujący powstawanie zagrożeń oraz naruszenie standardów środowiskowych.

Przedsięwzięcia zaliczane wg obowiązujących przepisów do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, będą wymagały na późniejszym etapie przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mogą wymagać w ramach tego postępowania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do tego rodzaju przedsięwzięć (potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko) w analizowanym projekcie planu zalicza się projektowana inwestycja komunikacyjna (droga wojewódzka), mogą zaliczać się przedsięwzięcia infrastrukturalne i inwestycje lokalizowane na terenach usługowo-produkcyjnych.

## 6.2. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska

Analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań na środowisko projektowanych ustaleń planu przeprowadzono identyfikując prawdopodobne skutki środowiskowe w zależności od:

- rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane);

- trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe);

- zasięgu oddziaływania (lokalne - miejscowe, ponadlokalne).

Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska, w rejonie lokalizacji projektowanych funkcji.

Analizowano, w jaki sposób realizacja projektowanych funkcji wpłynie na bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny, chronione siedliska przyrodnicze, gatunki chronione, wody, powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki, dziedzictwo kulturowe, dobra materialne.

W ocenie oddziaływania na środowisko, skutki środowiskowe określono jako:

- oddziaływanie pozytywne - powodujące korzystne zmiany w środowisku, najczęściej wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do poprawy wybranych elementów środowiska w wymiarze ponadlokalnym.

- oddziaływanie neutralne - brak wpływu tj. oddziaływanie nie powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku.

- oddziaływanie negatywne - oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian ilościowych 
i jakościowych, możliwe do ograniczenia.

- oddziaływanie znacząco negatywne – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych.

Poniżej przedstawiono opisową analizę i ocenę przewidywanych skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, mogących być rezultatem realizacji projektu planu. W toku analiz i ocen uwzględniono działania prowadzące do minimalizacji potencjalnych negatywnych oddziaływań.

Powierzchnia ziemi, gleby

#### Realizacja projektu planu spowoduje bezpośrednie, trwałe zajęcie gruntów rolnych 
(w przewadze grunty orne), faktycznie w znacznym stopniu aktualnie nie wykorzystywanych rolniczo. Są to grunty o niskiej wartości agroekologicznej, zbonifikowane w klasie V i VI. 
W trybie niniejszego m.p.z.p. wyłączeniu z produkcji rolnej podlegać będzie kilkadziesiąt hektarów użytków rolnych, co nie będzie to stanowiło istotnego uszczerbku dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej terenu wsi i gminy z uwagi na niską wartość agroekologiczną tych terenów i fakt ich aktualnego odłogowania. Dla ok. 10% terenów rolnych występujących 
w granicach terenu opracowania ustalenia projektu planu utrzymują dotychczasową funkcję rolną.

Realizacja projektu planu nie spowoduje znaczących, trwałych deformacji powierzchni terenu. Lokalna niwelacja terenów w celu umożliwienia wprowadzenia zabudowy kubaturowej będzie oddziaływaniem krótkoterminowym.

Realizacja liniowych przedsięwzięć infrastrukturalnych, niezbędnych dla wyposażenia projektowanego zainwestowania (rozbudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
i gazowej) spowoduje konieczność przemieszczania mas gruntu. Praktycznie cały wykopany grunt zostanie wykorzystany na miejscu do niwelacji wykopów. Analogiczne, krótkotrwałe oddziaływania na powierzchnię ziemi przewiduje się na etapie budowy drogi wojewódzkiej.

Nie przewiduje się by realizacja projektu planu powodowała zagrożenia dla stateczności skarpy Sanu. Wzdłuż górnej granicy skarpy w projekcie planu zachowano strefę bezpieczeństwa przed możliwością zachwiania jej stateczności. Utrzymano funkcję rolną na terenie zagrożonym, wskazanym w opracowaniu ekofizjograficznym, w rejonie osiedla Hawryły, w pasie ok. 100 -150m od granicy skarpy nie wprowadzono nowego zainwestowania, utrzymano jedynie zagospodarowanie istniejące. Najmniejsza odległość projektowanego zainwestowania (droga wojewódzka, tereny zabudowy produkcyjno - usługowej) od górnej granicy skarpy wynosi ok.100 – 150m. Stąd nie przewiduje się zagrożeń dla zachowania jej stateczności. Niemniej realizacja drogi będzie wymagała określenia parametrów geotechnicznych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

W odniesieniu do powierzchni ziemi przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe (na etapie budowy), neutralne, brak oddziaływań znacząco negatywnych.

Wody powierzchniowe i podziemne

W stanie obecnym teren miejscowości Zarzecze nie posiada wyposażenia w sieć kanalizacyjną. System kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowej wsi będzie realizowany w latach 2011-2012, stąd powstanie możliwość równoczesnego wyposażenia zainwestowania w granicach terenu objętego projektem planu. Projekt planu zawiera odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Realizacja projektu planu wiązać się będzie z powstaniem pewnej ilości ścieków 
i odpadów komunalnych i związanych z działalnością usługową oraz produkcyjną. 
W konsekwencji zwiększy się ilość ścieków odprowadzanych do środowiska i ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów. Mogą one stanowić w pewnym stopniu zagrożenie dla środowiska wodnego – wód podziemnych poprzez infiltrację z powierzchni zanieczyszczeń 
i wód powierzchniowych poprzez spływy obszarowe. To potencjalne zagrożenie zostanie wyeliminowane poprzez konsekwentną realizację przyjętych w projekcie planu rozwiązań 
w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej dla terenów nowego zainwestowania 
z odprowadzeniem wytwarzanych ścieków na oczyszczalnię gminną oraz wymóg oczyszczania 
i unieszkodliwiania ścieków pochodzących z działalności usługowej i produkcyjnej. Ponadto 
z uwagi na terminy realizacji kanalizacji na terenie miejscowości Zarzecze jest prawdopodobne, iż realizacja projektowanego zainwestowania zbiegnie się czasie z przekazaniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W efekcie może nie zachodzić potrzeba budowy tymczasowych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości. W ustaleniach planu zawarto wymóg podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej. W wyniku budowy i na późniejszym etapie wykorzystania kanalizacji uniknie się przenikania i odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska wodnego w sposób rozproszony. Nastąpi spadek poziomu zanieczyszczenia wód 
i polepszenie ich parametrów jakościowych. Oczyszczanie ścieków przyczyni się do realizacji ważnych z punktu widzenia bytowania fauny zadań, jakimi jest ograniczenie eutrofizacji wód oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

Analogicznie w ustaleniach planu zawarto zapisy obligujące do zapewnienia odprowadzania 
i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych i pasów drogowych 
z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej zbiorczej lub indywidualnej.

Wymagane w ustaleniach projektu planu wyposażenie istniejącej i projektowanej zabudowy 
w kanalizację zbiorczą oraz oczyszczanie wód opadowych z terenów komunikacji jest istotne 
w kontekście ochrony przyległego obszaru Natura 2000 i położenia części projektowanego zainwestowania w strefie ochronnej GZWP nr 425.

W przypadku lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (projektowana droga wojewódzka oraz potencjalnie tereny przeznaczone pod działalność usługowo-produkcyjną,) w procesie decyzyjnym należy wykluczyć przedsięwzięcia nie posiadające odpowiednich zabezpieczeń chroniących środowisko wodne. Charakter tych przedsięwzięć może powodować oddziaływania w trakcie ich funkcjonowania – emisja ścieków poprodukcyjnych, spływy zanieczyszczonych wód z pasa drogowego, miejsc postojowych 
i placów utwardzonych. Przy zastosowaniu niezbędnych zabezpieczeń projektowane funkcje nie spowodują negatywnych oddziaływań i zagrożeń środowiska wodnego. Do realizacji mogą być dopuszczone jedynie przedsięwzięcia z zaprojektowanym właściwym odwodnieniem 
i oczyszczaniem wód opadowych w osadnikach i separatorach oraz przedsięwzięcia 
z rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania ścieków poprodukcyjnych. Zastosowanie w/w urządzeń, których skuteczność oczyszczania jest bardzo wysoka, pozwoli zmniejszyć stężenia zanieczyszczeń do poziomu, który nie będzie wpływał negatywnie na jakość wód.

W celu eliminacji negatywnego oddziaływania nowego zainwestowania na środowisko m.in. wodne, istotne będzie zapewnienie realizacji zapisów projektu planu dotyczących unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie 
z planem gospodarki odpadami opracowanym dla terenu gminy. Odpady pochodzące 
z projektowanej działalności usługowej i produkcyjnej będą wymagać unieszkodliwienia 
w zależności od ich rodzaju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Niewielki fragment terenu objętego projektem planu znajduje się w granicach zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Zarzeczu. Wg Decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego 
nr OŚ.XI.6210/26/96/HK z dnia 25.07.1996r.ustanawiającej strefę na terenie zewnętrznym ochrony pośredniej ujęcia zabrania się:

- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych

- rolniczego wykorzystania ścieków

- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych

- wydobywania kopalin, wykonywania wierceń i odkrywek

- wykonywania robot melioracyjnych i robót ziemnych

- wykonywania odwodnień budowlanych i górniczych

- lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt

- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do jej transportu

- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych

- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt

- lokalizowania nowych ujęć wody

- wykonywania robót i czynności, które mogą zmniejszyć przydatność ujmowanej wody lub wydajność ujęcia.

W obrębie terenu ochrony ujęcia w planie zaprojektowano niewielki parking (0,36ha) 
w rejonie istniejącego cmentarza oraz odcinek drogi wojewódzkiej. Nie pozostaje to 
w sprzeczności z w/w zakazami. Ponadto w ustaleniach planu zawarto zapisy dotyczące zapewnienia wyposażenia dróg i parkingów w kanalizację deszczową zbiorczą lub indywidualną. Urządzony parking niezbędny jest dla obsługi cmentarza, został zaprojektowany w miejscu aktualnie wykorzystywanym, lecz nie przystosowanym do parkowania pojazdów.

Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie (wytwarzanie ścieków), długoterminowe, trwałe, negatywne (z przewagą małoznaczących, rozumiane jako zauważalne, nie powodujące istotnych zmian ilościowych i jakościowych), pozytywne (bezpośrednie – poprzez wykorzystanie kanalizacji i oczyszczanie ścieków w konsekwencji eliminacja odprowadzania zanieczyszczeń w sposób rozproszony), brak oddziaływań znacząco negatywnych.

Powietrze atmosferyczne, klimat

W zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne, realizacja ustaleń planu spowoduje zlokalizowanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń, powstałych przy wytwarzaniu energii cieplnej poprzez spalanie różnego rodzaju paliw. Głównymi źródłami emisji będą: indywidualne systemy grzewcze i energetyczne w zabudowie produkcyjnej, usługowej i mieszkaniowej oraz ruch komunikacyjny (spaliny) związany z obsługą projektowanej nowej zabudowy. Celem ograniczenia negatywnego wpływu na lokalne warunki aerosanitarne istotne jest przestrzeganie przyjętych w projekcie planu zasad w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Ustalenia projektu planu określają pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne źródła dostarczania ciepła, 
z zaleceniem wykorzystania nośników energii nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia. Również w zasadach ochrony środowiska przyrodniczego zawarto zapis obligujący do stosowania źródeł ciepła minimalizujących niską emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W planie projektuje się rozbudowę w miarę potrzeb sieci gazowej, co umożliwi wykorzystanie gazu jako czynnika grzewczego. W rezultacie spowoduje to pozytywne oddziaływania pośrednie na stan atmosfery. Spalanie gazu daje mniejsze ilości zanieczyszczeń, niż różnej jakości paliwa stałe.

Projekt planu wprowadza funkcję produkcyjno-usługową, gdzie prawdopodobna jest lokalizacja obiektów produkcyjnych, tym samym źródeł zanieczyszczeń technologicznych, związanych z produkcją.

Na obecnym etapie określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń nie jest możliwe, ze względu na brak sprecyzowanych informacji odnośnie rodzaju działalności (instalacji). Projekt planu 
w tym zakresie stanowi ofertę dla przyszłych inwestorów. Wg ustaleń planu na terenach o takim przeznaczeniu mogą zostać zlokalizowane przedsięwzięcia zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zawsze i potencjalnie znacząco).Ustalenia planu nie wykluczają lokalizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Inwestycje takie będą wymagały uzyskania decyzji środowiskowych, będą wymagać lub mogą wymagać przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko w trybie postępowania w sprawie decyzji środowiskowych, w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko, czy uzyskania pozwoleń zintegrowanych, w przypadku eksploatacji instalacji objętych takim wymogiem. W decyzjach zostaną określone, wymagające dotrzymania, dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych emitorów.

Realizacja przełożenia drogi wojewódzkiej przyczyni się do upłynnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z drugiej jednak strony pojawi się źródło emisji zanieczyszczeń na obszarach, które dotychczas były wolne od tych oddziaływań. Średni dobowy ruch wg Generalnego pomiaru ruchu wykonywanego co 5 lat, w roku 2005 był niewielki 
i wynosił na tym odcinku drogi 1655 pojazdów w ciągu doby. Prawdopodobnie nowa droga nie przejmie całkowitego ruchu na tym kierunku, stąd można wnioskować, iż jego podział nie powinien spowodować znaczących oddziaływań na terenie jej nowego przebiegu, za wyjątkiem najbliższego sąsiedztwa. Stwierdzony i prognozowany zasięg oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, pochodzących od ruchu komunikacyjnego na drogach o znacznie większym natężeniu ruchu, niż przewidywany na projektowanej drodze, wynosi około 10m od krawędzi dróg w części utwardzonej tj. ogranicza się do pasa drogowego.

W odniesieniu do powietrza atmosferycznego przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie (emisja zanieczyszczeń z ogrzewnictwa i potencjalnie z produkcji, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych), długoterminowe, stałe, lokalne, negatywne (małoznaczące, rozumiane jako zauważalne, nie powodujące na przedmiotowych terenach 
i w ich otoczeniu przekroczeń standardów jakości powietrza, określonych obowiązującymi przepisami), brak oddziaływań znacząco negatywnych.

W odniesieniu do klimatu wystąpią mało istotne, długotrwałe, lokalne zmiany mikroklimatyczne, związane ze wzrostem emisji ciepła do atmosfery.

Pośrednie oddziaływanie pozytywne na klimat będzie wynikać ze zwiększenia powierzchni projektowanych zalesień.

Środowisko biotyczne (flora, fauna), bioróżnorodność, gatunki i siedliska chronione

Na części obszaru objętego projektem planu zostanie wprowadzone nowe zainwestowanie, będzie to przede wszystkim zabudowa produkcyjno – usługowa, mieszkaniowo – usługowa, układ komunikacyjny niezbędny dla jej obsługi oraz odcinek nowego przebiegu drogi wojewódzkiej. Spowoduje to bezpośrednie, lokalne oddziaływanie na przyrodę ożywioną wyrażające się zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Jednak około 40% terenu 
w granicach projektu planu pozostanie wolna od zainwestowania, jako zachowane tereny leśne 
i zalesienia oraz tereny rolne.

Tereny przewidziane do zainwestowania, ze względu na duży udział gruntów odłogowanych charakteryzują się dominacją ubogich zbiorowisk łąk porolnych i zubożałych zbiorowisk napiaskowych na ugorach, stanowiących inicjalne fazy sukcesyjne łącznie z ze zbiorowiskami samosiejki sosnowej i sosnowo – brzozowej. Istniejąca tu szata roślinna reprezentowana przez gatunki pospolite ulegnie zniszczeniu.

W wyniku realizacji projektu ustaleń planu wylesieniu podlegać będzie ok. 10ha gruntów leśnych, co stanowi ok. 15% łącznej powierzchni lasów znajdujących się w granicach opracowania i niespełna 0,13% powierzchni lasów terenu miasta i gminy, charakteryzującego się wysoką lesistością (53,3%). Wylesieniu podlegać będą pojedyncze, zalesione działki lub zespoły działek, fragmenty większego kompleksu w części zachodniej oraz wąskie, skrajne pasy na obrzeżach lasów niezbędne do wylesienia w celu realizacji drogi wojewódzkiej. Są to lasy 
o niewielkim potencjale przyrodniczym, głównie około 20 – letnie nasadzenia sosnowe. Zasadnicza część terenów leśnych w projekcie planu zostaje zachowana. Realizacja planu nie spowoduje wylesień w obrębie lasów ochronnych.

Ponadto w projekcie planu, w części wschodniej omawianego terenu, na łącznej powierzchni ok. 10,35ha wprowadzono nowe zalesienia, głównie powiększające większe kompleksy leśne występujące poza i w granicach opracowania. Tereny projektowanych zalesień obejmują obszary występowania pospolitych zbiorowisk nieleśnych. Prawidłowo przeprowadzone zalesienia 
z doborem gatunków dostosowanych do warunków siedliskowych pozwolą na zwiększenie bioróżnorodności oraz będą kompensować wylesienia niezbędne dla realizacji projektowanego 
w planie zainwestowania.

Na omawianych, przewidzianych do zainwestowania terenach, brak jest cennych zbiorowisk roślinnych, chronionych siedlisk przyrodniczych, udokumentowanych stanowisk chronionych gatunków flory i fauny, nie występują tu również miejsca lęgowe fauny, w tym ornitofauny 
o znaczeniu priorytetowym. Stąd nie przewiduje się by realizacja projektu planu powodowała znaczące straty w środowisku biotycznym rejonu opracowania. Reprezentowana tu dość licznie ornitofauna wykorzystuje teren objęty projektem planu, w stanie obecnym zasadniczo wolnym od zabudowy, jako bazę żerową i łowiskową. Stąd w wyniku realizacji projektu planu nastąpi pewne ograniczenie przestrzeni bytowania i przestrzeni żerowisk. Niemniej rozległe, otwarte przestrzenie występujące w rejonie przedmiotowego terenu, jak również lasy występujące w jego granicach, zapewnią w dostatecznym stopniu miejsca żerowania dla ptaków. Projektowane zainwestowanie terenu nie odbije się negatywnie na populacjach gatunków preferujących przestrzenie otwarte. Zainwestowanie odłogowanych gruntów rolnych, ze względu na charakter niskiej zabudowy nie będzie stanowić bariery dla migrujących ptaków.

Realizacja projektowanego zainwestowania nie spowoduje istotnego ubożenia bioróżnorodności (utraty cennych siedlisk, wymierania gatunków) z uwagi na brak w obrębie terenów opracowania i w ich bezpośrednim sąsiedztwie elementów kluczowych dla jej zachowania tj. torfowisk, ekstensywnie użytkowanych łąk, starorzeczy.

Zajęcie terenów rolnych i porolnych (mało cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych), nie zainicjuje istotnej presji na przyrodę ożywioną na większych obszarach.

Realizacja liniowych inwestycji infrastruktury technicznej (dla potrzeb projektowanego zainwestowania) i komunikacyjnej nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych 
i strat dla bioróżnorodności z uwagi na niską wartość przyrodniczą zajmowanych terenów.

Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie (uszczuplenie powierzchni biologiczne czynnej, małoznaczące pogorszenie warunków bytowania gatunków fauny i ograniczenie ich przestrzeni życiowej, głównie żerowiskowej), długoterminowe, trwałe, negatywne (małoznaczące, rozumiane, jako zauważalne, nie powodujące istotnych zmian ilościowych 
i jakościowych w populacjach gatunków), miejscowe, lokalne, brak oddziaływań znacząco negatywnych ze względu na brak chronionych siedlisk przyrodniczych, miejsc bytowania 
i rozrodu gatunków chronionych. Oddziaływania pozytywne to zalesienia terenów odłogowanych gruntów ornych.

Krajobraz

W wyniku realizacji projektu planu nastąpi w tej części obszaru wsi i gminy przekształcenie krajobrazu. Będą to zmiany pośrednie wynikające z wprowadzenia zabudowy na terenach przestrzeni otwartych. W krajobrazie rolniczo-leśnym pojawią się nowe, tereny o charakterze zabudowy mieszkaniowej, tereny komunikacyjne oraz tereny o charakterze produkcyjno - usługowym. Zabudowa w obrębie tych ostatnich będzie miała prawdopodobnie duże i proste kubatury oraz formę baraków i hal. W kontekście powyższego istotna będzie dbałość 
o zachowanie ładu przestrzennego, estetykę obiektów budowlanych (formy architektoniczne, kolorystyka, detale architektoniczne), wykluczenie zagospodarowania terenu wyłącznie obiektami powtarzalnymi oraz zagospodarowanie zielenią.

Ustalenia projektu planu w zakresie gabarytów budynków ich form architektonicznych 
i kolorystyki oraz proporcji zagospodarowania poszczególnych działek, zapewnią zachowanie ładu przestrzennego. Ponadto planowana zabudowa w sensie krajobrazowym, dzięki ograniczonej wysokości zostanie wkomponowana w tereny zieleni leśnej, zachowanej 
w projekcie planu, otaczającej tereny projektowanej zabudowy w zasadzie na wszystkich kierunkach.

Oddziaływania realizacji projektowanego dokumentu w odniesieniu do krajobrazu będą miały charakter pośredni, długoterminowy, negatywny, lecz małoznaczący, rozumiany jako zauważalny, lecz nie powodujący istotnych negatywnych zmian jakościowych, przy wypełnieniu wyż. wym. warunków dotyczących ładu przestrzennego, form architektonicznych nie spowodują skutków znacząco negatywnych.

Dziedzictwo kulturowe, zabytki

W związku z lokalizacją projektowanych funkcji na terenach wolnych od zabudowy oraz 
w sąsiedztwie zabudowy współczesnej nie wystąpią kolizje przestrzenne z obiektami zabytkowymi i strefami konserwatorskimi.

Analogiczne na terenach projektowanego zainwestowania nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Ludzie, dobra materialne

Teren projektowanego zainwestowania znajduje się poza zasięgiem zagrożeń powodziowych, stąd nie identyfikuje się zagrożeń tego rodzaju dla ludzi i dóbr materialnych.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nie spowoduje uciążliwości akustycznych dla ludzi, przebiega głównie przez tereny nie podlegające ochronie pod względem akustycznym. Na niewielkim odcinku drogę poprowadzono w sąsiedztwie istniejącej zabudowy osiedla Hawryły. Jednak mając na uwadze niewielkie natężenie ruchu, odnotowywane na aktualnie funkcjonującej  trasie oraz przyszłe rozdzielenie ruchu na drogę projektowaną i istniejącą nie należy spodziewać się zagrożeń i uciążliwości akustycznych dla mieszkańców osiedla.

Poziom hałasu oraz rodzaj i skala emisji zanieczyszczeń powietrza, czy odorów emitowanych 
z terenów produkcyjno - usługowych będzie zależał od rodzaju działalności, wytwarzanych produktów i zastosowanych technologii. Prowadzenie działalności produkcyjnej, czy usługowej zgodnie z ustaleniami planu nie może powodować powstawania uciążliwości, wykraczających poza granice własności, co dotyczy w szczególności odorów, hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Ponadto tereny projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdują się w znacznej odległości od terenów produkcyjno – usługowych i odizolowane są zielenią leśną (lasy istniejące i projektowane zalesienia) oraz rozległymi terenami rolnymi.

Efektem realizacji budowy sieci kanalizacyjnej dla istniejącego i projektowanego zainwestowania będzie ogólny wzrost bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców i polepszenie warunków sanitarnych.

W zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i zapewnienia ochrony sanitarnej dla wód ujęcia 
w Zarzeczu realizacja projektu planu, dotycząca lokalizacji niewielkiego parkingu i odcinka drogi wojewódzkiej w obrębie zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia nie spowoduje zagrożeń przy spełnieniu wymogów dotyczących odprowadzenia wód opadowych poprzez systemy kanalizacji deszczowej indywidualnej lub zbiorczej.

Przewiduje się, iż realizacja projektu planu nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi, oddziaływania na ludzi będą miały charakter neutralny oraz pośredni pozytywny.

Zasoby naturalne (surowce)

Nie przewiduje się oddziaływań w związku z brakiem udokumentowanych zasobów kopalin na terenie objętym projektem planu. Na fragmencie terenu opracowania, gdzie projektowany jest odcinek drogi wojewódzkiej znajduje się niewielka część wstępnie rozpoznanego złoża surowców ilastych. Granice tego złoża zostały wyznaczone orientacyjnie, a zasoby określone szacunkowo. Obszary występowania kopalin o zasobach szacunkowych, nie podlegają ochronie prawnej, choć zalecane jest takie ich zagospodarowanie, które w przyszłości umożliwi przeprowadzenie badań geologicznych w celu ich dokładniejszego rozpoznania i ewentualnej eksploatacji. Przedmiotowe złoże surowców ilastych w części przeznaczonej pod realizację drogi występuje pod dużym nadkładem piasków oraz w części na terenach leśnych, stąd nie przewiduje się by jego eksploatacja w tej części spełniała kryteria ekonomicznej opłacalności. Ponadto zasadnicza część obszaru szacunkowego złoża pozostanie wolna od zagospodarowania, gdzie jego udokumentowanie i ewentualna eksploatacja będzie możliwa.

# 7. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000

Oceny wpływu projektu planu na europejską sieć ekologiczną Natura 2000 dokonano poprzez identyfikację i analizę przewidywanych oddziaływań na projektowany w rejonie położenia terenu opracowania obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu, o kodzie PLH180020. Obszar Natura 2000 obejmuje koryto i dolinę rzeki San, ponadto w rejonie miejscowości Zarzecze w jego granice włączono fragmenty stromych zboczy z roślinnością ciepłolubną.

Odległość terenu objętego projektem planu od przedmiotowego obszaru Natura 2000 rozciągającego się wzdłuż południowej jego granicy wynosi ok. 150m do kilkuset metrów, niewielkimi odcinkami granica przylega do obszaru chronionego (górnej krawędzi skarpy Sanu).

W bezpośrednim sąsiedztwie i w pasie min. ok. 100-150m od granicy przedmiotowego obszaru Natura 2000 ustalenia projektu planu nie wprowadzają nowego zainwestowania, utrzymują natomiast istniejące zagospodarowanie i użytkowanie tj. zabudowę mieszkaniową 
i zagrodową, drogi dojazdowe, tereny leśne i rolne.

Inne obszary Natura 2000: OSO Puszcza Sandomierska, OSO Lasy Janowskie, SOOS Uroczyska Lasów Janowskich ze względu na ich oddalenie (ok. 10km i więcej) znajdują się bezsprzecznie poza zasięgiem potencjalnego oddziaływania funkcji projektowanych w planie. Nie przewiduje się również negatywnych oddziaływań na cele ochrony projektowanego SOOS Dolina Dolnej Tanwi, położonego w odległości ok. 1-1,5km od na południowy wschód od terenu opracowania ze względu na separację przestrzenną (rozległe tereny leśne) i brak powiązań przyrodniczych (teren opracowania położony jest poniżej ujścia Tanwi do Sanu).

Przedmiotowy obszar Natura 2000 SOOS Dolina Dolnego Sanu został zgłoszony przez organizacje pozarządowe (Shadow List 2008) i po weryfikacji (Wojewódzki Zespół Specjalistyczny, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie) został skierowany przez MŚ do konsultacji społecznych i resortowych (maj 2009). Po opracowaniu wyników konsultacji przedmiotowy obszar Natura 2000 końcem roku 2009 został zgłoszony do KE.

Aktualnie, po akceptacji przez KE obszar Natura 2000 SOOS Dolina Dolnego Sanu uzyskał status obszaru o znaczeniu wspólnotowym (OZW)

Poniższa tabela zawiera charakterystykę analizowanego obszaru Natura 2000, sporządzoną 
w oparciu o Standardowy Formularz Danych.

Podstawowe dane dotyczące obszaru Natura 2000 SOO

| el ochrony | Przedmiot ochrony | Zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| Zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla większych dolin rzecznych., w tym ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony tj.: wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea lub Isoeto-Nanojuncetea, starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, zalewane muliste brzegi rzek, cieplolubne śródlądowe murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków), (Koelerion glaucae), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, górskie ziołorośla i nadrzeczne ziołorośla (convolvuletalia sepium), łąki selernicowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd środkowoeuropejski i kontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.. | Wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady Europy 92/43/EWG: Ryby: łosoś atlantycki, kiełb bialopłetwy, boleń, różanka, minóg strumieniowy, brzanka, piskorz, koza złotawa, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera. Ssaki: bóbr europejski, wydra Płazy: traszka grzebieniasta, kumak nizinny Owady: czerwończyk nieparek, pachnica dębowa, zgniotek cynobrowy, trzepla zielona, modraszek telejus. Ponadto 22 gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 41 gatunków regularnie występujących Ptaków Migrujących. | Intensyfikacja rolnictwa oraz zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, intensyfikacja gospodarki rybackiej w starorzeczach, zalesianie łąk i nieużytków, niewłaściwa gospodarka leśna (np. sośniny w międzywalu), zmiany własności z państwowej na prywatną (starorzecza), zabudowa brzegów i eutrofizacja starorzeczy, osuszanie terenu - konserwacja infrastruktury melioracyjnej, brak zastawek na rowach melioracyjnych, przy obecnych suchych latach ma duży wpływ na wilgotność łąk oraz wysokość zwierciadła wody w starorzeczach, brak dobrze zorganizowanego systemu pozbywania się ścieków komunalnych, neofityzacja, pożary, potencjalnie – dalsza zabudowa i zwężanie koryta mogą doprowadzić do pogłębiania koryta, skutkiem czego będzie przesuszenie koryta doliny, zaburzenia korzystnego układu przestrzennego siedlisk (łęgi wierzbowe-piaszczyste odsypy), intensywna eksploatacja kruszywa, która powoduje zanikanie kamienistych żwirowych tarlisk litofilnych gatunków ryb, do których należy większość najcenniejszych tutejszych gatunków. |

Identyfikacja i analiza przewidywanych oddziaływań generowanych przez projekt planu na cele i przedmiot ochrony oraz integralność projektowanego obszaru Natura 2000 SOOS Dolina Dolnego Sanu

Poniżej zidentyfikowano przewidywane oddziaływania generowane w wyniku realizacji omawianego projektu planu oraz przeanalizowano ich wpływ na cele, przedmiot ochrony 
i integralność przedmiotowego obszaru Natura 2000 w zależności od:

- rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane);

- trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe);

Identyfikacji i analizy wpływu dokonano łącznie dla dwóch etapów – etapu budowy i etapu eksploatacji.

Oddziaływania generowane przez projekt planu, które potencjalnie mogą wpływać na cele ochrony obszaru chronionego to:

- oddziaływania pośrednie, długoterminowe związane z emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego w obrębie projektowanego zainwestowania nakładające się z analogicznym oddziaływaniem projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej;

- oddziaływania pośrednie, długoterminowe związane ze spływami zanieczyszczonych wód z pasa drogowego projektowanej drogi wojewódzkiej i innych projektowanych dróg;

- oddziaływania pośrednie, długoterminowe związane z emisją zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ogrzewnictwa i potencjalnych zanieczyszczeń technologicznych pochodzących z projektowanych terenów działalności produkcyjno - usługowej;

- oddziaływania pośrednie związane z wytwarzaniem ścieków i odpadów komunalnych oraz pochodzących z działalności gospodarczej (produkcyjnej) w obrębie terenów działalności produkcyjno- usługowej.

Skala oddziaływań generowanych w wyniku realizacji projektu planu (etap budowy 
i etap eksploatacji), dotyczącej realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej oraz możliwość wykorzystania pełnego uzbrojenia terenu (wymóg zapisany w ustaleniach planu) prawdopodobnie będzie miała zasięg miejscowy (oddziaływanie akustyczne) i charakter neutralny dla środowiska. Oddziaływania związane z etapem budowy projektowanej drogi wojewódzkiej będą krótkotrwałe. Na etapie eksploatacji mogą wystąpić małoznaczące, możliwe do ograniczenia (zastosowanie kanalizacji deszczowej zbiorczej lub indywidualnej) oddziaływania, w postaci spływów zanieczyszczonych wód opadowych. Przewidywane natężenie ruchu i wynikające z niego oddziaływania w postaci emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, nie powinno być istotne, biorąc pod uwagę aktualne stosunkowo niewielkie natężenie ruchu na tej drodze oraz fakt przyszłego podziału ruchu na drodze projektowanej i utrzymanej drodze aktualnie funkcjonującej. Ponadto rozprzestrzenianie zanieczyszczeń komunikacyjnych (zanieczyszczenia powietrza, hałasu) pochodzących od projektowanej drogi oraz z terenów produkcyjno – usługowych w kierunku obszaru Natura 2000 będzie ograniczone poprzez naturalną izolację w postaci zachowanych w projekcie planu, występujących tu terenów leśnych, poprzez separację przestrzenną w postaci terenów rolnych 
i istniejącej zabudowy z zielenią przydomową. Zjawiskiem korzystnym jest również przeważający zachodni kierunek wiatrów.

Ponadto przebudowa projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynika z przesądzeń na szczeblu regionalnym, jest ujęta Planie Zagospodarowania Województw Podkarpackiego oraz 
w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko. W analizowanym projekcie planu został wybrany wariant korzystniejszy w aspekcie ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.

W wyniku przeprowadzonej analizy prognozuje się:

- brak oddziaływań bezpośrednich, trwałych, powodujących utratę chronionych siedlisk przyrodniczych, czy ich fragmentację. Wszystkie tereny przeznaczone do zainwestowania w projekcie planu, położone są poza obszarem Natura 2000. Ponadto typy siedlisk będące celem ochrony obszaru Natura 2000 nie występują w granicach żadnego z terenów projektowanych do zmiany przeznaczenia.

- przewidywane małoznaczące, możliwe do ograniczenia oddziaływania na poszczególne elementy środowiska nie spowodują zagrożeń i istotnego negatywnego oddziaływania pośredniego na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru, ani zmniejszenia liczebności gatunków kluczowych, powodowanego bezpośrednią śmiertelnością.

Ocena przewidywanych oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność projektowanego obszaru SOOS Dolina Dolnego Sanu

Na potrzeby oceny wpływu na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000 i spójność z innymi obszarami zastosowano kryteria określające na ile utrzymany zostanie korzystny status ochrony obszaru chronionego.

Analizowano i oceniono czy i w jakim stopniu projektowane w planie przeznaczenie terenu 
i wynikające z jego realizacji oddziaływanie w połączeniu z oddziaływaniem aktualnym:

- zmniejszy zasięg siedlisk podlegających ochronie,

- zachowane zostaną specyficzne struktury i funkcje oraz typowe siedliska gatunków chronionych,

- zmniejszy się liczebność gatunków chronionych,

- ograniczony zostanie zasięg ich występowania,

- zapewniona zostanie wystarczająco duża powierzchnia siedlisk dla bytowania gatunków chronionych;

- zachowana zostanie spójność obszaru chronionego i sieci obszarów.

Możliwe oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000 określano jako:

Oddziaływanie pozytywne - oddziaływanie bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub wynikające z tej ochrony.

Oddziaływanie neutralne - wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie powodujące negatywnych oddziaływań dla właściwego stanu ochrony.

Oddziaływanie znacząco negatywne - istotny wpływ negatywny – oddziaływanie powodujące zagrożenia dla właściwego stanu ochrony.

W odniesieniu do celu i przedmiotu ochrony SOOS Dolina Dolnego Sanu nie przewiduje się oddziaływań pozytywnych. Nie przewiduje się również oddziaływań znacząco negatywnych ze względu na:

- brak oddziaływań bezpośrednich wynikających z położenia poza obszarem chronionym;

- przewidywany miejscowy i lokalny zasięg oddziaływań pośrednich, nie wykraczających poza granice terenów objętych projektem planu;

- separację przestrzenną przez tereny leśne i tereny rolne;

- brak bezpośrednich powiązań siedliskowych;

- przewidywane pośrednie oddziaływania nie powodujące istotnych zmian i barier dla migracji gatunków (głównie awifauny) oraz naruszenia standardów poszczególnych elementów środowiska;

- zapisany w ustaleniach projektu planu wymóg wykorzystania kanalizacji 
i oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalni miejskiej oraz wymóg wyposażenia projektowanej drogi wojewódzkiej w kanalizację deszczową dla spływów z pasa drogowego wód roztopowych i opadowych;

- funkcjonowanie naturalnej izolacji - bariery dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, w tym komunikacyjnych w postaci zachowanego w projekcie planu pasa terenu leśnego, równoległego do granic obszaru Natura 2000.

Realizacja projektu planu nie wprowadza zagrożeń zidentyfikowanych w Standardowym Formularzu Danych.

Przewiduje się, iż oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 SOOS Dolina Dolnego Sanu będą miały charakter neutralny, stąd nie należy spodziewać się zagrożeń dla jego integralności, rozumianej jako spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, będących celem ochrony Obszaru. Realizacja projektu planu nie spowoduje zaburzeń w funkcjonowaniu obszaru Natura 2000.

Projektowane zmiany zagospodarowania terenów nie kwalifikują się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

# 8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, usuwanie barier, ograniczanie 
i kompensację przyrodniczą przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska oraz cele, przedmiot ochrony i integralność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, w szczególności najbliżej położonego SOOS Dolina Dolnego Sanu. Zatem nie jest zasadne przedstawianie rozwiązań mających na celu zapobieganie 
i ograniczanie istotnego negatywnego wpływu na środowisko.

Niemniej z uwagi na zasadę przezorności oraz projektowaną lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (odcinek drogi wojewódzkiej, możliwa lokalizacja tego rodzaju przedsięwzięć na terenach projektowanej działalności produkcyjno-usługowej) wskazane jest przedstawienie rozwiązań zapobiegających potencjalnym negatywnym oddziaływaniom.

Prawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska daje narzędzie zapobiegania 
i ograniczania przewidywanych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie wpływać na stan środowiska w postaci procedur postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, na etapie lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Stąd szczególnej uwagi wymagają procesy projektowe inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w tym: projektowanej drogi wojewódzkiej, projektowanych liniowych przedsięwzięć infrastruktury technicznej, przedsięwzięć na terenach projektowanej działalności produkcyjno-usługowej. Przedsięwzięcia te mogą ponadto wymagać przeprowadzenia dokładnej analizy oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w trybie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym będą wymagać lub mogą wymagać opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zapobieganie, ograniczanie i eliminacja, negatywnych oddziaływań, które potencjalnie mogą być rezultatem realizacji projektowanych przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko następować będzie poprzez:

- wykorzystanie przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie w/w;

- w procesie decyzyjnym wybór przedsięwzięć o znikomej skali oddziaływania na środowisko, zapewniających hermetyzację procesów technologicznych, stosujących odpowiednie rozwiązania technologiczne i materiałowe, w tym technologie spełniające kryteria „najlepszych dostępnych technik” BAT.

Na etapie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potencjalne negatywne oddziaływania zostaną wyeliminowane w wyniku realizacji ustalonych 
w projekcie planu wymagań i rozwiązań dotyczących:

- budowy i rozbudowy oraz obowiązku wykorzystania sieci kanalizacyjnej i oczyszczanie ścieków;

- realizacji rozwiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 
i roztopowych z pasów drogowych, zwłaszcza projektowanej drogi wojewódzkiej 
i parkingu w obrębie zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody oraz z placów utwardzonych na pozostałych terenach z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej zbiorczej lub indywidualnej;

- stosowania w indywidualnych systemach grzewczych rozwiązań pozwalających minimalizować „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza (preferowanie wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł ciepła oraz nośników energii nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza);

- dopuszczenia na terenach produkcyjno-usługowych jedynie takich przedsięwzięć, których funkcjonowanie nie będzie powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska i uciążliwości poza granicami przeznaczenia;

- wykluczenia dla zabudowy kubaturowej pasa terenu przyległego do skarpy Sanu celem eliminacji zagrożeń stateczności skarpy.

W związku z przewidywanym brakiem istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko, 
w tym na obszary Natura 2000 oraz brakiem niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia bioróżnorodności (zajmowania chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych gatunków) nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia działań kompensacyjnych.

# 9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu

Zgodnie z art. 51 ust.3b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie planu, w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000. W kontekście ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 
w projekcie planu został wybrany korzystniejszy wariant przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej, spośród zaproponowanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Nisko i w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

W przypadku przedmiotowego projektu planu lokalizacja projektowanych funkcji produkcyjno – usługowej i mieszkaniowej wynika z wniosku samorządu lokalnego i potrzeb lokalnej społeczności. W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000, stąd nie zachodzi potrzeba przedstawienia lokalizacyjnych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań projektowanych w projekcie planu. Ponadto przedstawienie innych rozwiązań lokalizacyjnych jest utrudnione, ze względu szereg ograniczeń występujących w granicach gminy. Dotyczy to zwłaszcza ograniczeń wynikających z zagrożeń naturalnych (tereny zagrożeń powodziowych), wartości krajobrazowych i przyrodniczych, (wysoka lesistość, znaczny udział obszarów podlegających ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody), uwarunkowań ochronnych (rozległe tereny ochrony pośredniej trzech ujęć wody). Ponadto przedmiotowy teren został przeznaczony na cele działalności produkcyjno-usługowej w obowiązującym SUiKZP gminy i miasta ze zmianą, uchwaloną w 2010 roku.

Dodatkowo należy rozważyć również aspekt społeczny, dotyczący zapewnienia nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Nisko zalicza się do gmin o wysokiej stopie bezrobocia.

W zakresie ochrony środowiska, w tym wykorzystania infrastruktury technicznej, chroniącej środowisko projekt ustaleń wyczerpuje rozwiązania proekologiczne.

# 10. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu

Ze względu na odległe usytuowanie obszaru miasta i gminy Nisko w stosunku do granic Państwa oraz brak potencjalnych źródeł, których oddziaływanie mogłoby wykraczać poza terytorium RP nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# 11. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Napotkane trudności oraz luki we współczesnej wiedzy to przede wszystkim:

- brak projektów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000,

- brak danych badawczych prowadzonych na poziomie planowania przestrzennego dających podstawę do precyzowania jednoznacznych ocen.

# 12. Podsumowanie i wnioski

Celem prognozy oddziaływania na środowisko była ocena czy i w jaki sposób realizacja projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowa, Hawryły” 
w Zarzeczu może oddziaływać na obszary Natura 2000 i środowisko, czy i w jakim stopniu ustalenia projektowanego dokumentu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż funkcje projektowane w planie będą miały wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ nieznaczący) lub negatywny, lecz małoznaczący, rozumiany jako oddziaływanie zauważalne, lecz nie powodujące naruszenia standardów środowiskowych. Niewielki negatywny wpływ dotyczył będzie głównie krajobrazu oraz nieuchronnego uszczuplenia areału powierzchni biologicznie czynnych (terenów otwartych, lecz położonych poza systemem ekologicznym wsi i gminy).

Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych, w tym skumulowanych tj. powodujących zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo i krajobrazowo cennych.

Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000.

Nie przewiduje się zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych w obrębie obszarów Natura 2000.

Zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu objętego projektem planu nie kwalifikuje się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
o ochronie przyrody.

Powyższe stwierdzenia są uwarunkowane wypełnieniem wymienionych w pkt. 6.2. i pkt. 8. działań i rozwiązań zapobiegawczych oraz minimalizujących i/lub eliminujących potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. Wymienione rozwiązania mające znaczenie dla uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska zawarto 
w ustaleniach planu, określających .warunki realizacji jego założeń.

# 13. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości ich przeprowadzania

Mając na uwadze podstawowe cele omawianego projektu planu, którymi są:

- zapewnienie warunków dla rozwoju zrównoważonego;

- zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju działalności produkcyjno –usługowej i mieszkalnictwa;

- poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

a, także uwarunkowania przyrodnicze:

- występowanie obszaru Natura 2000;

- występowanie ustanowionego terenu ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej;.

- położenie części terenu na obszarze ochrony (strefie ochronnej) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425.

proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień projektu planu, a później „monitoringiem” określonym w art. 55 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko następujące komponenty środowiska 
i elementy zagospodarowania:

- jakość wód powierzchniowych – jakość wód w rzece San;

- jakość wód podziemnych – jakość zasobów ujęcia w Zarzeczu;

- jakość powietrza atmosferycznego;

- stan zachowania najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących celem ochrony w obrębie występującego tu obszaru Natura 2000.

Monitoring jakości elementów środowiska proponuje się realizować w zakresie wynikającym 
z owiązujących przepisów dotyczących Państwowego Monitoringu Środowiska, corocznie dla powietrza atmosferycznego oraz corocznie w ramach monitorowania jakości zasobów ujęcia gminnego. W odniesieniu do przyrody w cyklu 5-letnim (po wdrożeniu monitoringu przyrodniczego). W zakresie monitoringu wód powierzchniowych zgodnie z planami monitoringu odpowiedzialnych służb (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie).

# 14. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu prognozy

- Opracowanie fizjograficzne dla gminy Nisko. GEOPROJEKT Rzeszów 1985r.

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zarzeczu. gm. Nisko. Usługowy Zakład Fizjografii i Geologii Inżynierskiej. Rzeszów grudzień 2008r.

- Analiza zjawisk osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków 2001r.

- Geografia fizyczna Polski; PWN Warszawa 1988 r.

- Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 425, 426, 427. wyk. PRO-GEO Sp. z o.o. Kraków 1995r.

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego PBPP Rzeszów 2002r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko. Nisko 2000r; 20010r. (zmiana Studium) opr. PBPP w Rzeszowie O/Z w Tarnobrzegu.

- Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego w Zarzeczu – obszar Hawryły i Zadąbrowa wraz z oceną stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko. Nisko 2008r.

- Materiały przedprojektowe do miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”, gmina Nisko – analizy do projektu planu. Nisko 2010r.

- Program ochrony środowiska dla gminy i miasta Nisko. Nisko sierpień 2004r.

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Nisko. Nisko grudzień 2004r.

- Strategia zrównoważonego rozwoju gminy i miasta Nisko na lata 2008 - 2013. Kraków 2008r. opr. Akordbud – Consulting Sp. z o.o.

- Ocena roczna jakości powietrza w woj. podkarpackim w 2008 roku i 2009 roku. WIOŚ Rzeszów 2009 r. i 2010r.

- Klasyfikacja jakości wód w rzekach woj. podkarpackiego w  2008r. WIOŚ Rzeszów 2009r.

- Klasyfikacja ogólna jakości wód podziemnych w 2007r. WIOŚ Rzeszów 2008r.

- Stan środowiska w woj. podkarpackim w latach 2000 -2008 i w 2009 roku WIOŚ Rzeszów 2009r.; 2010r.

- Standardowy Formularz Danych i mapa projektowanego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu www.mos.gov.pl

- Standardowy Formularz Danych i mapa projektowanego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Tanwi www.mos.gov.pl

- Wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (do prognoz oddziaływania na środowisko). maj 2009r.

- Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce. Joanna Perzanowska.

- Specyfika ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ochrony obszarów Natura 2000 Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

- Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako obszary specjalnej ochrony, powoływane w ramach systemu NATURA 2000 
w Polsce. Maciej Gromadzki, Jadwiga Gromadzka, Arkadiusz Sikora, Maria Wieloch Zakład Ornitologii PAN.

- Zarządzanie obszarami Natura 2000. MŚ wrzesień 2008r.

- Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 - Wytyczne metodyczne. MŚ 2006r.